[image: image2.png]S TARLINE
POOLS & EQUIPMENT



[image: image2.png]

STARLINE NIVEAUREGLER

[image: image1.jpg]STARLINE|
POOLS & EQUIPMENT





Copyright Starline Technical Support BV.    The Netherlands.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starline Technical Support BV.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form of by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of  Starline Technical Support BV.
Wirkung des Starline Niveaureglers.

Der Starline Niveauregler ist speziell entwickelt worden, um das Wasserniveau im Schwimmbad auf einem konstanten Level zu halten.

Mit Hilfe eines Fühlers wird das Wasserniveau ständig gemessen.

Falls das Wasserniveau auf das vorher eingestellte Minimum sinkt, schaltet der Niveauregler automatisch ein und Frischwasser fließt in den Pool. Sobald das normale Wasserniveau wieder erreicht ist, schaltet der Niveauregler wieder ab.

Die Steuerung des Niveaureglers ist mit einer Ein- und Ausschaltverzögerung ausgestattet, sodass bei Schwankungen des Wasserniveaus beim Benutzen des Pools (Wellenbewegung) der Niveauregler nicht reagiert. 

Montage des Niveaufühlers.

Falls ein Schwimmbad mit einer Schwimmbadabdeckung ausgestattet ist, sollte auf einen Niveauregler nicht verzichtet werden, damit sichergestellt ist, dass die Abdeckung problemlos 
auf- und zugefahren werden kann.

Die Montage wird im nachfolgenden Text beschrieben:

Montieren Sie den Niveaufühler (mit dem Schwimmer nach unten) in ein PVC Steigrohr (ø50 mm) welches in eine Kontaktdose am Schwimmbadrand hinein führt. Hierfür muss in der Schwimmbadwand ein extra Ausschnitt gemacht werden.

(Option) Bei einem Starline Monoblock kann dieser Ausschnitt bei der Bestellung im Werk durchgeführt werden. 

Befestigen Sie den Niveaufühler (A) auf dem mitgeliefertem Metallbügel und paltzieren Sie diesen in der Kontaktdose (B). Der Metalbügel kann zum Anpassen in die benötigte Form gebogen werden.

Verschrauben Sie den Niveaufühler mit Hilfe des Metallbügels fest in der Kontaktdose. 

Legen Sie ein 2-adriges Kabel, (0,75² - 1,5²) (D) in einem PVC Leerrohr vom Technikraum zur Kontaktdose.

Verbinden Sie die mit Hife der mitgelieferten Kabelverbindung(C) die Kabel des Niveaufühlers mit dem Kabel vom Technikraum. (D)
[image: image3.wmf]POOLS & EQUIPMENT


Montage der Steuerung.

Die Steuerung (A) wird vertikal, mit dem elektrischen Ventil nach unten, an der Wand montiert.

Verbinden Sie das Ventil (¾ Außengewinde ) direkt mit dem Frischwasseranschluß.

Vorsicht! 

Beachten Sie die Strömungsrichtung – siehe Pfeil auf dem Ventil (D)
Verbinden Sie die Wasserzufuhrleitung von der Niveausteuerung an die Wasserleitung vom Schwimmbecken nach dem Filter und vor dem Wärmetauscher.

Hinweis! 

Informieren Sie sich vorab über den örtlich geregelten Wasseranschluß/Abzweig mit den entsprechenden Stadtwerken.

Anschluß des Niveaufühlers.

· Verbinden Sie den Stecker (B) des Niveaufühlers mit dem Kontaktstecker (C) der Steuerung (A).
· Nehmen Sie den Filter in Betrieb.

· Wenn eine Schwimmbadabdeckung vorhanden ist, muss diese vorab vollständig aufgerollt werden. 

· Einstellen des min. Wasserniveaus. Stellen Sie den Niveaufühler so ein, dass der Schwimmer in der untersten Position steht.

· Einstellen des max. Wasserniveaus. Stellen Sie den Schwimmer nun auf die oberste Position.

· Der Zwangsüberlauf im Skimmer wird ca, 3 cm oberhalb des maximalen Wasserniveaus angebracht.

[image: image4.wmf]
Mit Hilfe der Leuchtdiode (E) kann der Status des Niveaureglers abgelesen werden.
· Grün:
Keine Wassereinspeisung, elektrische Klappe geschlossen.

· Rot:   
Wassereinspeisung, elektrische Klappe geöffnet.
� EMBED Word.Picture.8  ���





Technische Spezifikationen.





Spannung.		230 Volt  50 Hz.


Leistung		.	15 Watt.


Leitungsanschluß EIN.	¾ Außengewinde.


Leitungsanschluß AUS.	¾ Außengewinde.


Max. Wasserdruck.	10 bar.


Durchflußkapazität.	1,5–2 m³ / Std.


Einflussverzögerung.	20 - 40 sec.


Außflussverzögerung. 	20 – 40 sec.


Verzögerungskontakt	mechanisch


Abmessungen HxBxT.	175x60x85 mm.


CE geprüft  








�















Dezember 2004                                      
Starline Niveauregler                                                         1



_1091250527.doc


POOLS & EQUIPMENT












